Додаток №2

До Договору підряду № ___________

про виготовлення поліграфічної продукції

від "29" березня  2012 рік

Вимоги що висуваються до макетів, що передаються до кольороподілу та друку до типографії ТОВ "АРТ СТУДІЯ ДРУКУ"

- Оригінал-макети приймаються на наступних носіях: CD, DVD, USB-flash. Носії, що надані замовником зберігаються у типографії протягом 14 днів з моменту видачі замовнику готової продукції.

- Всі оригінал-макети приймаються в остаточному варіанті. Макет не повинен вимагати доробки, виправлення та редагування. При необхідності редагування макету, всі виправлення виконуються замовником самостійно.

- Файли повинні бути підготовлені з профілями, що надані безпосередньо типографією ТОВ "АРТ СТУДІЯ ДРУКУ" з урахуванням індивідуальних потреб замовника (ми рекомендуємо при розробці макету використовувати стандартний профіль FOGRA39).

- Додаткові кольори (Spot-кольори) повинні бути задані в програмі верстки або виконані у векторному файлі. Растрові зображення зі  Spot-кольорами – не приймаються.

- Макети приймаються у форматі PDF, TIFF та EPS.

- Якщо макет надається у програмі верстки, повинні бути дотримані наступні вимоги:

  - кольорова модель документу - СМYК, Spot-кольори, що не використовуються повинні бути видалені;

  - збірка повинна містити всі шрифти та зображення що використовуються в макеті;

  - гарнітури шрифтів повинні бути укомплектовані всіма начертаннями (Р, I, B, B+I). Використання системних шрифтів в макеті – заборонено, також заборонено використання TrueType шрифтів. PostScript шрифти надаються з обома шрифтовими файлами - *.pfb и *.pfm.

- Якщо макет передається у  форматі PDF (обов’язково для багатосторінкових виробів) повинні бути дотримані наступні вимоги:

- PDF-файл повинен бути композитним (не кольороподіленим);

- версія PDF-файлу - не вища за 1.3;

- до PDF-файлу не повинні бути підключені ICC-профілі;

- всі використані в роботі шрифти повинні бути вбудовані в документ;

- при створенні PDF-файлу повинна бути відключена функція OPI (при її використанні можлива некоректна обробка файлу).

- Векторні файли. Для буклетів, листівок, плакатів тощо (виробів з малою кількістю сторінок) допустимий формат *.eps версії не вище CS6. При передачі векторних файлів повинні дотримуватися наступні вимоги:

- шрифти повинні бути переведені в криві;

- растрові зображення повинні бути вбудовані з розподільною здатністю 300 dpi;

- файли не повинні містити Spot-кольорів, що не використовуються та оверпринтів;

- кольорова модель СМYК або Grayscale;

- векторні файли CorelDraw (*.cdr) – не приймаються.

- Растрові файли. У растровому форматі приймаються тільки плакати, листівки тощо (вироби з малою кількістю сторінок). Багатосторінкові вироби приймаються тільки у форматі *.PDF. При передачі растрових файлів повинні дотримуватися наступні вимоги:

- формати файлів - *.tif.  Використання файлів у форматі Photoshop EPS DCS 1.0 та Photoshop EPS DCS 2.0 не дозволяється;

- розподільна здатність зображення – не нижча за 300 dpi;

- кольорова модель СМYК або Grayscale;

- в документі не повинно бути: path що не використовуються, додаткових каналів та шарів;

- шари повинні бути зведені в один.

- Чорний текст повинен бути заданий 100% K (black), а не композитним, з ввімкненим атрибутом оверпринт.

- У макеті не повинно бути білого кольору с атрибутом оверпринт. Цей аспект майже неможливо виявити при перевірці макету.

- Сумарна щільність фарб не повинна перевищувати 340% для крейдованого, та 280% для офсетного паперу.

- Формат документа повинен бути рівний післяобрізному формату продукції, плюс вильоти – 3-5 мм з кожного боку.

- Значущі об'єкти верстки не повинні знаходитися ближче 5мм до формату обріза документа.

- Для журналів з клейовим кріпленням обкладинка верстається розворотами (4-1 і 2-3 стор.). На внутрішній стороні обкладинки повинне бути присутнє біле поле для міцного склеювання обкладинки і блоку. Розмір поля рівний товщині корінця + по 3 мм на кожну сторону.

- Якщо в журналів з клейовим кріпленням, є ілюстрації на розвороті – потрібно робити розсунення в блоці загалом 6-8 мм, та між сторінками обкладинки і блоку (цей показник може відрізнятися, в залежності від товщини блоку) 13 мм.

- Для журналів з клейовим кріпленням у місцях стику розворотів обкладинка-блок та всередині блока бажано не розміщувати такі елементи як: обличчя, текст та інші дрібні елементи які потребують чіткого суміщення.

- У макеті повинні бути проставлені мітки різу і фальцювання, з відступом не менш 3-х мм від лінії різу, колір яких заданий за допомогою спеціальної технологічної фарби «Registration».

- На всі нестандартні роботи повинен бути наданий зібраний макет.

- Затвердженням роботи вважається письмове затвердження електронного пруфу.

- Електронний пруф не є зразком кольору для друку.

Додаткова інформація

Сторони за взаємною згодою домовились, що Підрядник за Договором не перевіряє у макетах наступні дані та не несе відповідальності за їх дотримання:

- Орфографію, верстку тексту.

- Прописану нумерацію всередині макету (макет збирається згідно послідовності наданого електронного макету, а не нумерації прописаної всередині нього).

- Візуальну якість фото (Підрядник перевіряє виключно його технічні показники, а саме розподільну здатність у  dpi).

- Підрядник не оцінює дизайн та верстку, візуальні аспекти макету та не дає коментарів «на свій смак».

У разі недотримання вимог щодо макету приведених у даному додатку, Підрядник, за погодженням Сторін, не несе відповідальність за якість готової продукції, а Замовник зобов’язаний прийняти та оплатити таку продукцію на умовах Договору.

Підпис Підрядника __________________                                                   Підпис Замовника ______________

М.П.									      М.П.